”Miljømåling - trafikstøj”

Resumé

Rapporten omhandler vej- og jernbanestøj ved et område langs Hovedvejen i Ballerup, der tænkes udlagt til etageboliger. Formålet er at bestemme den forventede trafikstøjbelastning ved de planlagte boligfacader.

Støjberegninger viser:

- Vejstøjen overskrider de vejledende støjgrænser med op til 11 dB - primært ved facader, som vender ud mod Hovedvejen.

- Støjen fra jernbanen overskrider ikke de vejledende grænseværdier på Lden = 64 dB og LpAmax = 85 dB.

Til det videre forløb er det foreslået at se på en række mulige støjreducerende tiltag:

- Benyttelse af 3. generations vinduer (russervinduer) i facader, der vender mod Hovedvejen og Sidevejen for overholdelse af indendørs støjkrav med åbne vinduer til nye boliger i eksisterende støjbelastet byområde.

- Undersøgelse af effekten af støjreducerende asfaltbelægninger.

- Belysning af virkningen af støjafskærmning langs facader mod Hovedvejen, Sidevejen og langs områdernes sydlige afgrænsning.

Der skal mere detaljerede støjundersøgelser til for at dokumentere, om disse forslag giver den fornødne reduktion af støjen ved de to bygninger. Området har tidligere været bebygget med etageboliger og ligger i tilknytning til eksisterende etageboliger, og der kan således være tale om ”huludfyldning” - dvs. etablering af nye boliger i et eksisterende støjbelastet byområde. Støjundersøgelserne tager i første omgang ikke udgangspunkt heri.

Indholdsfortegnelse

1.	Baggrund og formål	4

2.	Støjgrænser	6

3.	Støjberegninger og beregningspositioner	7

3.1	Vejstøj	8

3.2	Jernbanestøj	9

4.	Resultater	11

4.1	Resultater for vejstøj	11

4.2	Resultater for jernbanestøj	12

5.	Ubestemthed	13

6.	Konklusion	13

7.	Vurderinger og fortolkninger	14

8.	Referencer	15

Bilag 1 - Vejtrafikdata	16

Bilag 2 - Orienterende støjkonturkort	17

# Baggrund og formål

Som led i etableringen af to nye etageejendomme i et eksisterende støjbelastet boligområde i Ballerup har Rådgiver A/S beregnet vejstøjen og jernbanestøjen ved de planlagte bygninger. Beregningerne er udført for Byg A/S og Ballerup Kommune har bistået med kortmateriale og trafikdata for vejene. Herudover har Trafikstyrelsen leveret trafikdata for jernbanen.

Kontaktpersoner for de involverede parter er:

| Part | Kontakt | Adresse | Kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Byg A/S | Anders Andersen | Entreprenørvej 1, Ballerup | info@xx.dk |
| Ballerup Kommune | Jens Jensen | Rådhuset, Ballerup | jens@yy.dk |
| Rådgiver A/S | Ole Olesen | Rådgivervej 1, Ballerup | oo@zz.dk |

Bygningernes placering tæt ved Hovedvejen, Sidevejen og jernbanen gør, at det er sandsynligt, at trafikstøjen ved området ikke overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vej- og jernbanestøj. Derfor har Ballerup Kommune betinget, at der gennemføres støjberegninger og eventuelle tiltag til at nedbringe støjen, før der på området kan etableres boliger eller anden støjfølsom bebyggelse.

Der er ikke udarbejdet lokalplan for området, og denne undersøgelse er en del af forberedelserne til lokalplanarbejdet. Der har tidligere været etageejendomme på området, men disse er nedrevet for år tilbage.

Projektet omfatter opførelsen af to etageboligblokke (Bygning 1 og 2), som skitseret på situationsplanen Figur 1. Bygning 1 er planlagt til boliger i tre etager og Bygning 2 til boliger i fem etager.

Bygningerne placeres i et eksisterende byområde med etageejendomme. Området vest for bygningerne er udlagt til bykerne (blandet bolig og erhverv). Området øst for Hovedvejen er udlagt til boligformål.

Ud for byggeområdet består Hovedvejen af to adskilte vejbaner, hver med to spor. Vejen ligger nogenlunde i plan med byggeområdet, men i den sydlige ende, hvor vejen føres over jernbanen, er vejen hævet op til 1. sals højde ud for position 4, se Figur 1.

Ud for sydfacaden af Bygning 1 ligger jernbanen i en ca. 5 m dyb afgravning med svagt skrånende kanter.

Figur 1

Situationsplan for nye etageboliger i Ballerup. Placeringen af bygningerne er omtrentlig, da der ikke er udarbejdet en detaljeret plan for arealerne. De berørte områder er indrammet med stiplet linje.

# Støjgrænser

Kommuneplanens bestemmelser om støj henviser til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for veje og jernbaner. De fremgår af Miljøstyrelsens vejledning 4/2007: "Støj fra veje" [2] og af et tillæg fra juli 2007 til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997: "Støj og vibrationer fra jernbaner" [3], [4]. De vejledende grænseværdier for trafikstøj er beregnet til planlægningsbrug og gælder for udlægning af nye støjfølsomme områder langs eksisterende veje og jernbaner. Tabel 1 viser en oversigt over de vejledende grænseværdier.

| Vejledende grænseværdier for trafikstøj |  |  |
| --- | --- | --- |
| Områdetype | Veje | Jernbaner |
| Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, campingpladser) | Lden = 53 dB | Lden = 59 dB |
| Rekreative områder i eller nær byområder (bydelsparker, kolonihaver, nyttehaver, turistcampingpladser) | Lden = 58 dB | Lden = 64 dB |
| Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer)* | Lden = 58 dB | Lden = 64 dB LpAmax = 85 dB |
| Offentlige formål (hospitaler, skoler o.l.) | Lden = 58 dB | Lden = 64 dB |
| Liberale erhverv (hoteller, kontorer m.v.) | Lden = 63 dB | Lden = 69 dB |
| *Se teksten vedr. grænseværdier for maksimalstøjen LpAmax |  |  |

Tabel 1

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra veje og for jernbaner. 
Støjgrænserne gælder for såkaldt "frit felt", dvs. uden indregning af en lydrefleksion fra boligens egen facade.

De vejledende støjgrænser for veje og jernbaner er beregnet på planlægningsbrug, og de er udtrykt ved indikatoren Lden (day/evening/night level). Ved bestemmelse af Lden vægter støjen fra trafikken om aftenen og om natten mere end støjen om dagen. Således tillægges støjen om aftenen +5 dB for perioden kl. 19-22 og +10 dB for natperioden kl. 22-07.

For jernbaner er der desuden krav til det maksimale støjniveau LpAmax i forbindelse med togpassager. Kravet gælder ved facader til opholdsrum. Herudover gælder krav til vibrationsniveauet i de enkelte boliger. Den vejledende grænseværdi for maksimalstøjen er 85 dB (LpAmax, målt/beregnet svarende til tidsvægtning Slow). Grænseværdien for vibrationer er 75 dB (KB-vægtet accelerationsniveau) på gulv inde i boligen. For at undgå vibrationer er der fastsat en planlægningsmæssig mindsteafstand på 25 m fra S-baner og lokalbaner, 50 m fra fjernbaner, som er afstanden mellem spormidte og de nævnte arealanvendelser (bortset fra nyttehaver). Hvis det kan dokumenteres, at vibrationsniveauet kan overholdes, kan der dog bygges tættere. Det bemærkes, at denne undersøgelse ikke omhandler vibrationer fra jernbanen.

# Støjberegninger og beregningspositioner

De planlagte bygninger (Bygning 1 og 2, Figur 1) ligger umiddelbart op til Hovedvejen, Sidevejen og jernbanen (S-banen), og det er derfor sandsynligt, at området er belastet af støj, som overstiger de vejledende grænseværdier.

Ballerup Kommune har leveret data om topografi, terrænoverflade, koter, linjeføring af jernbane, vejmidter og bygningspolygoner i form af digitale kort. Rådgiver har bearbejdet de digitale kort og opbygget en 3D-støjmodel til beregningerne i det benyttede beregningsprogram. Højden af de mest relevante bygninger med betydning for støjudbredelsen er skønnet af Rådgiver, hvis ikke der har været præcise oplysninger til rådighed.

Der er udført punktberegninger ved de to bygninger, hvor det er vurderet, at støjbelastningen vil være størst. Der er supplerende beregnet støjkonturplot for byggeområdet. Ved punktberegningerne er støjbelastningen bestemt som fritfeltsværdi, således at de beregnede støjniveauer kan sammenlignes med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Støjkonturer kan almindeligvis ikke udarbejdes, så de viser fritfeltsværdier af støjen. Det skyldes, at reflekterende facader o.l., som har betydning for støjudbredelsen til punkter ved andre end egen facade, kan give anledning til refleksioner fra egen facade, hvorved støjen tæt ved egen facade forøges. De viste støjkonturer skal derfor betragtes som vejledende, og de er udelukkende medtaget af hensyn til overblikket over de udarbejdede støjberegninger. Ved eventuelle efterfølgende beregninger, hvor områdets layout er på plads, skal der foretages punktberegninger på de mest støjbelastede udeområder.

Ved støjberegningerne er der udlagt seks beregningspositioner på området 1,5 m over terræn (se i Figur 1) og ved højder svarende til de enkelte etageniveauer (svarende til en placering 2/3 oppe ad vinduerne). Det mest støjbelastede punkt på området angiver således støjbelastningen i området. Ved beregningerne er der ikke taget højde for ”ikke fastlagte ” bygningers placering og højde samt eventuel layout af udeområder.

Position 1, 3 og 4 repræsenterer den formodede højeste støjbelastning langs bygningernes facade mod Hovedvejen.

Position 5 repræsenterer den formodede højeste støjbelastning fra jernbanen ved Bygning 2. Det forventes, at støjen fra jernbanen er uden betydning ved Bygning 1.

Position 2 og 6 repræsenterer støjen ved de formodede mest stille facader ud mod et opholdsområde, der ikke er udarbejdet planer for endnu.

Som supplement til punktberegningerne er der som nævnt udarbejdet et støjkonturkort for området, se Bilag 2. Ved udarbejdelsen er der indlagt et fintmasket net af beregningspositioner på hele området i en højde af 1,5 m over terræn. Støjkonturkortet viser støjens fordeling i området i forskellige farver afhængig af støjbelastningens størrelse. Støjkonturkortet viser ikke de præcise fritfeltsværdier, og resultaterne er derfor orienterende.

Ved beregningerne er der benyttet ni vejrklasser.

Alle terrænoverflader er modelleret som terrænklasse F, svarende til en hård grus- eller asfaltoverflade med ruhedsklasse N.

Bygningsrefleksioner er medtaget og der er benyttet absorptionskoefficient 0,2, svarende til refleksionstab 1 dB.

## Vejstøj

Støjberegningerne er udført efter Nord2000-metoden for vejstøj, som foreskrevet af Miljøstyrelsen. Metoden er beskrevet i [5]. Til selve beregningerne er <Støjberegningsprogram>, version x.x (dato dd-mm-åååå) benyttet.

Der er for Hovedvejen og Sidevejen udført trafiktællinger (ÅDT) i 2006. For Hovedvejen er trafiktællingen opgjort hver retning for sig (separate vejbaner), for Sidevejen er tællingen opgjort som summen for begge retninger. På Hovedvejen er andelen af tunge køretøjer målt til 17 % (begge retninger). På Sidevejen er andelen 27 %, da denne benyttes som til- og frakørsel til busterminalen ved Stationen. Der er ved trafiktællingerne ikke målt hastighed på køretøjerne, men Ballerup Kommune har skønnet, at den skiltede hastighed generelt overholdes (60 km/t for Hovedvejen og 50 km/t for Sidevejen).

Der er ingen aktuelle planer om betydende anlægsmæssige ændringer af veje og anden infrastruktur i området, hvorfor trafiktallene er fremskrevet efter anvisninger af Vejdirektoratet [7].

Trafikdata er fremskrevet til 2021, idet der normalt skal benyttes en tidshorisont på ca. 10 år i planlægningssituationer.

De benyttede trafikdata fremgår af Tabel 2.

| Vejstrækning | Antal køretøjer pr. døgn fordelt på køretøjskategori 2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lette | Medium | Tunge | ÅDT |
| Hovedvejen, retning nord | 8019 | 720 | 720 | 9459 |
| Hovedvejen, retning syd | 7067 | 682 | 682 | 8431 |
| Sidevejen, begge retninger | 4174 | 365 | 1096 | 5635 |

Tabel 2

Antal køretøjer for Hovedvejen og Sidevejen til brug for støjberegninger ved nye etageboliger i Ballerup Kommune.

Beregningsmetoden benytter tre køretøjskategorier (lette, medium, tunge). De anvendte trafiktællinger skelner kun mellem lette og tunge køretøjer. Derfor er det sammen med Ballerup Kommune vurderet, at der er lige mange medium og tunge køretøjer på Hovedvejen. På Sidevejen er fordelingen 25/75 % om dagen og aftenen på grund af busdriften. Om natten er der mindre væsentlig tung trafik, og fordelingen mellem de tre kategorier er vurderet at svare til vejtype D i tabel 5.2 i [1] (henholdsvis 90 %, 5 % og 5 %).

Der foreligger ikke egentlige hastighedsmålinger, og Ballerup Kommune har vurderet, at der for Hovedvejen kan benyttes skiltet hastighed på 60 km/t. For Sidevejen er der benyttet en gennemsnitsfart på 30 km/t for den del, der ligger tæt ved krydsningen med Hovedvejen. Dette gælder både for dag-, aften- og natperioden og svarer til vejtype E i tabel 5.3 i [1].

Trafiktal for de tre vejstrækninger fordelt på køretøjskategori og tidsrum er angivet i Bilag 1.

Det er desuden oplyst, at vejbelægningen på Hovedvejen og Sidevejen svarer til en almindelig asfaltbeton (AB11t) uden særlige støjreducerende egenskaber.

## Jernbanestøj

Ud for målestedet forløber banen i en ca. 5 m afgravning, medens det omgivende terræn er nogenlunde plant. På situationsplanen i Figur 1 er områdets placering vist, men det er ikke fastlagt endnu, hvor bygningerne skal ligge og med hvilken højde. Terrænet mellem banegraven og området er nogenlunde plant med græsbevoksning, og der er en asfalteret sti langs banen.

Støjberegningerne er udført efter Nord2000-metoden for jernbanestøj, som foreskrevet af Miljøstyrelsen. Til beregningerne er benyttet programmet <Støjberegningsprogram>, version x.x (dato dd-mm-åååå).

Der er ikke som for vejstøj udarbejdet støjkonturer for jernbanestøjen, fordi støjen er lavere end den vejledende grænseværdi, jf. afsnit 4.2.

Trafikdata for jernbanen er leveret af Trafikstyrelsen. De benyttede data er baseret på en trafikprognose for 2020, og der findes ikke prognoser for 2021. Alle tog forventes at være 4. generations S-tog (S4 jf. Nord2000-modellen).

De benyttede trafikmængder fremgår af Tabel 3. Der forventes således passage af 52 km tog dagligt (sum af to retninger) i 2021 på denne strækning.

| Strækning | Sted Km | Tidsrum, kl. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 07-19 | 19-22 | 22-07 | Sum |
| København - Frederikssund | 17,65 | 36,3 | 6,4 | 4,9 | 52,4 |

Tabel 3

Trafikmængder (ÅDT) til støjberegninger for S-banen ved Ballerup Station. ÅDT for 2021 i 1000 togmeter pr. årsmiddeldøgn fordelt på dag-, aften- og natperioden.

Da alle tog standser ved Ballerup Station, er der på baggrund af accelerations- og bremselængder for S-tog skønnet gennemsnitshastigheder for delstrækninger op til stationen, se Tabel 4.

| Afstand fra station | Spor mod København (fjerneste spor) | Spor mod Frederikssund (nærmeste spor) |
| --- | --- | --- |
| 0 - 100 m | 25 km/t | 25 km/t |
| 100 - 500 m | 80 km/t | 80 km/t |
| Fra 500 m | 100 km/t | 100 km/t |

Tabel 4

Benyttede gennemsnitshastigheder for S-tog til støjberegninger (både ved acceleration og nedbremsning) som funktion af afstanden fra Ballerup Station.

# Resultater

Støjbelastningen er beregnet for vej og jernbane separat i hver af de 6 positioner ud for hver etage, da der er grænseværdier for vej- og jernbanestøj separat.

## Resultater for vejstøj

Resultaterne af de udførte støjberegninger fremgår af Tabel 5.

|  |  | Vejtrafik Støjbelastning Lden i dB Etage |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Bygning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 69 | 69 | 68 |  |  |
| 2 | 1 | 49 | 50 | 51 |  |  |
| 3 | 2 | 65 | 67 | 67 | 67 | 66 |
| 4 | 2 | 61 | 66 | 67 | 66 | 66 |
| 5 | 2 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6 | 2 | 49 | 51 | 52 | 52 | 53 |

Tabel 5

Beregnet støjbelastning Lden i dB fra Hovedvejen og fra Sidevejen ved relevante etageniveauer i Bygning 1 og 2. De beregnede støjniveauer er afrundet til hele dB og svarer til frit felt.

De orienterende beregninger af støjkonturer omkring de to planlagte bygninger ses i Bilag 2. Det ses, at støjen i store dele af udeområderne bag de to bygninger tilsyneladende kan forventes at være mindre end eller omkring 58 dB (Lden), når der ses bort fra de dele, som ligger umiddelbart op til sidevejen. Det ses også af Bilag 2 og tabellen, at støjen ved de facader, som vender ud mod Hovedvejen, Sidevejen og jernbanen, er betydeligt højere end grænseværdien på 58 dB.

## Resultater for jernbanestøj

Resultaterne af de udførte støjberegninger fremgår af Tabel 6.

|  |  | Jernbane Støjbelastning Lden i dB Etage |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Bygning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 28 | 28 | 28 |  |  |
| 2 | 1 | 29 | 28 | 29 |  |  |
| 3 | 2 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 |
| 4 | 2 | 36 | 41 | 44 | 46 | 47 |
| 5 | 2 | 56 | 57 | 58 | 58 | 58 |
| 6 | 2 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 |

Tabel 6

Beregnet støjbelastning Lden i dB fra S-banen ved relevante etageniveauer i Bygning 1 og 2. De beregnede støjniveauer er afrundet til hele dB og svarer til frit felt.

Herudover er maksimalstøjen ved Position 5 beregnet til LpAmax = 71-72 dB, størst ved etage 3. Dette er under den vejledende grænseværdi på 85 dB. Det er ikke sandsynligt, at maksimalstøjen er højere i andre positioner, da position 5 er nærmest jernbanen og ikke er afskærmet betydeligt.

Resultaterne viser, at der ingen steder kan forventes overskridelser af de vejledende grænseværdier på henholdsvis 64 dB for Lden og 85 dB for LpAmax.

Det er ikke fundet relevant at udarbejde støjkonturkort for jernbanestøjen.

# Ubestemthed

Der er ifølge Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger [6] ikke lavet en undersøgelse af ubestemtheden på årsmiddelværdier af Lden fra veje og jernbaner beregnet med Nord2000. Dog er der i [5] givet nogle anvisninger til at vurdere ubestemtheden for vejstøj.

Det skønnes af foreløbige erfaringer ved brug af metoden, at ubestemtheden er omkring 2 dB. Det gælder under forudsætning af, at der benyttes pålidelige indgangsdata, dvs. korrekt trafikmængde- og sammensætning, hastigheder osv. Komplicerede støjtransmissionsveje (mange skærmende/reflekterende genstande for støjmæssigt betydende delstrækninger) vil forøge ubestemtheden. I den konkrete sag er støjtransmissionsvejene forholdsvis simple.

Der er heller ingen dokumenteret erfaring med ubestemtheden på beregning af maksimalværdi for tog, men det skønnes, at denne er omtrent dobbelt så stor som for Lden.

Ved forholdsvis enkle udbredelsesforhold mellem vej/bane og boligområde (som i den foreliggende sag), skønnes ubestemtheden således til 2-3 dB på de beregnede værdier af Lden og ca. 4-5 dB på LpAmax.

# Konklusion

Beregninger af vejstøjen (Tabel 5) viser, at støjen ved facaderne mod Hovedvejen overstiger den vejledende grænseværdi for vejstøj med op 11 dB (Bygning 1, på 1. og 2. etage). Alle de beregnede niveauer for facader mod vejen er højere end den vejledende grænseværdi - både for bygning 1 og bygning 2. For områderne bag de planlagte bygninger viser det orienterende støjkonturkort (Bilag 2), at støjniveauet tilsyneladende ikke overstiger den vejledende grænse bortset fra områderne umiddelbart op til Sidevejen og langs områdets sydlige grænse mod banen.

Beregninger af jernbanestøjen (Tabel 6) viser, at støjen fra jernbanen er lavere end de vejledende støjgrænser for Lden og LpAmax.

# Vurderinger og fortolkninger

For det eventuelle videre arbejde kan der peges på en række mulige tiltag til at reducere støjen:

- Støjreducerende asfaltbelægninger på Hovedvejen og Sidevejen kunne reducere trafikstøjen i nogen grad. Støjafskærmning langs facader mod Hovedvejen og Sidevejen langs områdernes sydlige afgrænsning vil yderligere kunne reducere støjen på udearealerne, men det kræver mere detaljerede støjundersøgelser for at dokumentere, om disse forslag giver den fornødne reduktion af støjen ved de to bygninger. Det er ikke undersøgt, om det er teknisk muligt at etablere støjskærme.

- Det bør undersøges, om de særlige regler for ”huludfyldning” kan bringes i anvendelse. Dette vil omfatte opsætning af 3.generationsvinduer (russervinduer) i facader, der er belastet af støj fra Hovedvejen. Kravet hertil er, at der kan findes en løsning, som sikrer, at det indendørs støjniveau ikke overstiger 46 dB (Lden) med åbne vinduer.

# Referencer

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2006: ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner”.

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007: ”Støj fra veje”.

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997: ”Støj og vibrationer fra jernbaner”.

- Tillæg til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997: ”Støj og vibrationer fra jernbaner”, juli 2007.

- DELTA, SINTEF, SP, VTT og Vejdirektoratet: ”Users Guide Nord2000 Road, DELTA 2006 (www.delta.dk).

- Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger. Spørgsmål/svar-liste nr. 2007-08. www.referencelaboratoriet.dk

- Rapport 240/2002 fra Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet: ” Beregning af vejtrafikstøj - en manual”.

# Bilag 1 - Vejtrafikdata

| Hovedvejen, retning nord | Antal køretøjer i 2021 pr. kategori fordelt på tidsrum |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dag | Aften | Nat | ÅDT |
| Kategori 1: Lette | 6415 | 802 | 802 | 8019 |
| Kategori 2: Medium | 612 | 36 | 72 | 720 |
| Kategori 3: Tunge | 576 | 36 | 108 | 720 |
| Hovedvejen, retning syd | Antal køretøjer i 2021 pr. kategori fordelt på tidsrum |  |  |  |
|  | Dag | Aften | Nat | ÅDT |
| Kategori 1: Lette | 5654 | 707 | 707 | 7068 |
| Kategori 2: Medium | 580 | 34 | 68 | 682 |
| Kategori 3: Tunge | 580 | 34 | 68 | 682 |
| Sidevejen, begge retninger | Antal køretøjer i 2021 pr. kategori fordelt på tidsrum |  |  |  |
|  | Dag | Aften | Nat | ÅDT |
| Kategori 1: Lette | 3340 | 417 | 417 | 4174 |
| Kategori 2: Medium | 310 | 18 | 37 | 365 |
| Kategori 3: Tunge | 986 | 55 | 55 | 1096 |

# Bilag 2 - Orienterende støjkonturkort

Støjbelastning fra Hovedvejen og Sidevejen, Lden i dB, 1,5 m over terræn. Bemærk, at støjkonturerne ikke viser fritfeltsværdier og derfor kun er orienterende.